| МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ДЭПАРТАМЕНТ ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ ВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦI (ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД) |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск тэл. (0-17) 218-47-01, тэл./факс (0-17) 218-47-11 Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by |  |  |  | ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск тел. (0-17) 218-47-01; тел./факс (0-17) 218-47-11 Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by |  |
| Об аварии с автомобильным краном, приведшей к несчастному случаю со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
| Несмотря на проводимую государственными органами профилактическую работу по предупреждению происшествий при эксплуатации подъемных сооружений, имеют место аварии при производстве работ грузоподъемными кранами, в результате которых гибнут люди. На территории ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (г. Шклов) (далее – предприятие) 10 июля 2025 года произошла авария с автомобильным краном КС-45729А-4-02, принадлежащим индивидуальному предпринимателю, в результате которой получил смертельную травму машинист крана. При проведении погрузо-разгрузочных работ по разгрузке оборудования, поступившего на предприятие, произошло разрушение опорно-поворотного устройства автомобильного крана с последующим падением стрелы и кабины управления. В результате аварии машинист крана выпал из кабины управления и получил смертельную травму. Причиной аварии стало перемещение груза (11,6 т), масса которого в 1,7 раза превысила разрешенную грузоподъемность автомобильного крана (6,8 т) на конкретном вылете стрелы, что привело к потере его устойчивости и значительному превышению допустимой динамической нагрузки на металлоконструкции опорно-поворотного устройства. Владелец грузоподъемного крана (индивидуальный предприниматель) допустил ряд нарушений требований промышленной безопасности, которые привели к аварии: не обеспечил осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности, в результате чего кран эксплуатировался с неисправными приборами и устройствами безопасности, без проведения в установленные сроки технического освидетельствования, годового контроля технического состояния, технического диагностирования, а также при отсутствии паспорта и регистрации потенциально опасного объекта в Госпромнадзоре; не провел машинисту крана периодическую проверку знаний по вопросам промышленной безопасности и допустил его к самостоятельной работе по управлению грузоподъемным краном с нарушением установленного порядка. Производитель работ (ОАО «Бумажная фабрика «Спартак») не организовал безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66: не приостановил производство работ с применением неисправного грузоподъемного крана, не прошедшего техническое освидетельствование и не зарегистрированного в Госпромнадзоре; допустил подъем груза, масса которого превысила разрешенную грузоподъемность автомобильного крана. В целях профилактики и недопущения происшествий с грузоподъемными кранами предлагается потребовать от руководителей подчиненных (подведомственных, входящих в состав, систему) субъектов промышленной безопасности, эксплуатирующих автомобильные краны, выполнение следующих мероприятий: проинформировать работников субъектов промышленной безопасности об обстоятельствах и причинах аварии, приведшей к несчастному случаю со смертельным исходом; провести проверку функционирования производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных кранов; установить порядок выделения и направления автомобильных кранов на объекты работ, который исключает возможность производства работ неисправными грузоподъемными кранами; при привлечении для производства работ автомобильного крана на условиях аренды использовать памятку производителю работ (прилагается); осуществить внеочередной контроль наличия и ведения эксплуатационных документов (паспортов, руководства по эксплуатации) грузоподъемных кранов, своевременности проведения технического диагностирования, технического освидетельствования и годового контроля технического состояния грузоподъемных кранов, исправности приборов и устройств безопасности, а также наличия опломбирования ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров в соответствии с эксплуатационными документами. |  |  |  |  |  |
| Начальник департамента |  |  |  |  | А.Г.Клобук |