ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ,

РАССЛЕДОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО В 2026 ГОДУ

по состоянию на 27.03.2026

1. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 24.11.2025 
с электрогазосварщиком ОАО «Крановый завод».

24.11.2025 по заданию мастера участка 2 электрогазосварщика выполняли работу по изготовлению сварной двутавровой балки на линии автоматической сварки CORIMPEX BWM-TC-1500-800, начатой несколькими днями ранее. До обеденного перерыва работа была завершена.

Во время обеденного перерыва, мастер сказал, что после обеда приедет автомобиль, на прицеп которого электрогазосварщикам необходимо погрузить сварную двутавровую балку.

После обеденного перерыва электрогазосварщики направились в цех, где при помощи кран-балки электрогазосварщик снял груз с балки. Когда приехал автомобиль МАЗ, они произвели строповку балки при помощи захватов. При этом один из захватов они зацепили с одной стороны верхнего пояса, а второй с противоположной стороны верхнего пояса. Расстояние между захватами было чуть более 1,5 м, сами захваты электрогазосварщики цепляли «на глаз», чтобы они находились примерно на равном расстоянии от центра. Далее, управляя кран-балкой, электрогазосварщик приподнял балку. Так как при поднятии один из ее концов располагался на расстоянии около 1 м от пола, а второй – на расстоянии около 0,5 м, то он опустил балку на подкладки, чтобы произвести перестроповку балки. Первым к балке подошел потерпевший, он отцепил захват, и в этот момент балка упала (опрокинулась на бок) ему на ноги. Электрогазосварщик быстро подбежал к потерпевшему. Захват лежал в стороне, поэтому электрогазосварщик крюком стропа зацепил за балку и приподнял ее краном, чтобы быстрее освободить потерпевшего.

Далее потерпевший был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлены множественные травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причина несчастного случая: Не обеспечение безопасного выполнения работ по погрузке сварной двутавровой балки в транспортное средство, выразившееся в:

не установке боковых стоек, подпорок и т.п. специальных приспособлений и устройств, предотвращающих самопроизвольное перемещение балки,

выполнении работ по погрузке балки не в присутствии и не под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами и за производство погрузочно-разгрузочных работ, что привело к нарушению технологического процесса в части не соблюдения схемы строповки балки, подъему груза без проверки его устойчивости,

допуске выполнения работ по строповке балки потерпевшим, не имеющим соответствующей квалификации по профессии «стропальщик», не прошедшим обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии «стропальщик».

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлен: мастер участка изготовления кранов цеха по изготовлению грузоподъемного оборудования ОАО «Крановый завод».

2. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 10.10.2025 
с воспитателем дошкольного образования ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцка»

10 октября 2025 года воспитатель дошкольного образования (далее - воспитатель) пришла на работу в ГУО «Детский сад №19 г. Слуцка» к 07.30
часам и приступила к выполнению своих обязанностей, а именно: приему детей и
реализации образовательного и воспитательного процесса с ними согласно распорядку дня. В 13.30 часов заместитель заведующего по основной деятельности
поручила двум воспитателям забрать из ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» материалы из выставки, проводившейся там ранее, и отнести мольберты в ГУО «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее- ЦКРОиР). 
В 13.49 воспитатель сообщила, что по причине погодных условий (дождя) самостоятельно забрать мольберты не представляется возможным. После чего заместитель заведующего по основной деятельности попросила заместителя заведующего по хозяйственной работе, совместно с шеф-поваром, на личном автомобиле шеф-повара забрать мольберты. Загрузив мольберты в автомобиль, воспитателям было предложено, после выгрузки мольбертов в ЦКРОиР, подъехать 
в ГУО «Детский сад №19 г. Слуцка» на том же автомобиле. Воспитатели согласились. При выезде из ЦКРОиР и двигаясь по дороге вблизи дома № 2 по ул. Пионерская 
г. Слуцка в сторону ул. Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие 
с автомобилем MERCEDES-BENZ, под управлением водителя-мужчины (стороннего лица, не являющегося работающим ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцка»), в результате которого один из воспитателей была травмирована и в последующем доставлена 
в УЗ «Слуцкая центральная районная больница», где ей установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причины несчастного случая:

Нарушение правил дорожного движения другим лицом, выразившееся в не выборе безопасной скорости с учетом дорожных и погодных (метеорологических) условий, не принятии своевременных мер к снижению скорости движения 
и продолжении движения с небезопасной скоростью.

Лицом, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлено: стороннее лицо, не являющееся работающим ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцк».

3. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 31.12.2025 
со слесарем-сантехником ОАО «Слуцкий льнозавод»

31.12.2025 по заданию механика слесарь-сантехник, электрогазосварщик. и водитель автомобиля выполняли уборку веток на участке для складирования льнотресты. С работниками был проведен целевой инструктаж. Рабочие выполняли сбор ранее спиленных веток деревьев и кустов, и далее складывали их в кучу. Около 12.30 часов пострадавший, взяв в руки ветки, шел к месту их укладки. При передвижении он наступил на углубление в земле (канавку) и, оступившись, упал на пень. Далее был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего

Лиц, допустивших нарушения актов законодательства по охране труда не усматривается.

4. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 13.01.2026 с заведующим мастерской ремонтной ОАО «Витко-Агро»

Заведующий мастерской ремонтной пришел на работу на территорию машинно-тракторного парка аг. Октябрь (МТП) 13.01.2026 около 07.15 часов и выполнял свои должностные обязанности.

Около 14.00 часов направился к ангару по ремонту техники, расположенному за территорией машинно-тракторного парка для осмотра дороги для проезда техники к ангару. Возвращаясь на территорию МТП около 14.30 часов, он прошел вдоль проезжей части дороги и свернул к воротам для аварийного выезда, чтобы пройти на территорию МТП. Переступив левой ногой снежный вал, расположенный на обочине дороги, он наступил в углубление в снегу и, потеряв равновесие, упал, повредив ногу. Далее был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего

Лиц, допустивших нарушения актов законодательства по охране труда не усматривается.

5. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 29.01.2026 
с бригадиром производственной бригады в животноводстве ОАО «Витко-Агро» (далее - бригадир)

По заданию главного зоотехника Е.В. бригадир совместно с ветеринарным врачом в сарай для содержания быков, выполняли сортировку необходимых для сдачи на мясокомбинат быков.

Для этого работники перелезли в секцию с быками и, взяв в руки деревянную палку, бригадир направилась вдоль ограждения секции, чтобы выгнать быков на выгульный дворик, а ветеринарный врач остался стоять в начале секции. При передвижении пострадавшая заметила, что один из быков ведет себя агрессивно, поэтому попыталась вылезть через ограждение секции на проход. В этот момент бык прижал ее к ограждению секции. Когда бык отошел, бригадир упала на пол и переползла под ограждением секции на проход. Далее была доставлена в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ей установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Из объяснений потерпевшей следует, что при передвижении по секции с быками она вела себя спокойно, не кричала, не била быков. При этом, находясь в секции 
с быками, она применяла деревянную палку вместо электропогонялки по причине её неисправности. О данной неисправности она никого из должностных лиц организации в известность не поставила. В ходе опроса пострадавшая пояснила, что знала о необходимости применения электропогонялки для подгона животных и не отрицает, что возможность взять электропогонялку на другой ферме у нее имелась.

Причиной несчастного случая явилось:

нарушение требований по охране труда потерпевшей, являющейся должностным лицом, выразившееся в выполнении работ по подгону быков без применения необходимого инвентаря для подгона и усмирения животных

Лицо, допустившее нарушения актов законодательства по охране труда:

бригадир производственной бригады в животноводстве ОАО «Витко-Агро» (потерпевшая).

6. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 11.02.2026
с электрогазосварщиком котельной Березинский производственный участок филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

Из письменных объяснений электрогазосварщика и слесаря - ремонтника следует, что на протяжении отопительного периода в систему отопления периодически (около 1 раза в месяц) попадал воздух и образовывал завоздушивание. Переодеваясь в гардеробе 10.02.2026, после окончания рабочей смены, ими было принято решение, что 11.02.2026 утром, они установят заглушку в не эксплуатируемом паропроводе, так как они предположили, что именно из него попадает воздух в систему. О своем решении работники никому не сообщили, так как надеялись на свой опыт работы.

Придя на работу 11.02.2026 рабочие переоделись в спецодежду и пошли на технологическую площадку, не дожидаясь возвращения с производственного совещания мастера котельной, который по приходу с него должен был выдавать работникам задания, взяли набор инструментов и приступили к откручиванию болтов на фланцевом соединении не эксплуатируемого паропровода. Открутив первые 2 болта, и не откручивая полностью 3-й болт, работники, предполагая, что в паропроводе может образовываться конденсат, при помощи монтировки немного разжали фланцы и убедившись в отсутствии давления и воды в паропроводе, продолжили работу.

Слесарь открутил 3-ий болт полностью, однако 4-ый болт открутить не удалось. Потерпевший с помощью аккумуляторной угловой шлифовальной машинки приступил к срезанию 4-ого болта. Срезав его, фланцы полностью разъединились и произошел выброс небольшого количества горячей воды (конденсата) на работников, а также на разогретый снизу паровой коллектор, образовав пар, в результате чего потерпевший получил термический ожог туловища и верхних конечностей и был доставлен в УЗ «Березинская ЦРБ», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилось:

1. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), в части выполнения не порученной ему непосредственным руководителем работы, выразившееся в установке заглушки фланцевых соединений паропровода при наличии в нем пара и нагретого конденсата, не применяя выданные ему средства индивидуальной защиты.

2. Нарушение другим работником требований по охране труда, в части выполнения не порученной ему работы, выразившееся в установке заглушки фланцевых соединений паропровода при наличии в нем пара и нагретого конденсата

Лица, допустившие нарушения актов законодательства по охране труда:

1. электрогазосварщик Березинского производственного участка филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (потерпевший);

2. слесарь - ремонтник Березинского производственного участка филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».